HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-RC #1

ACEITE PARA CADENAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-RC #1 es un lubricante sintético metálico mezclado para cadenas.  Una formulación exclusiva de Sentinel® a base de fluidos sintéticos con un paquete de aditivos metálicos conteniendo una alta cantidad de sólidos metálicos homogenizados y de partículas submicronicas auto-lubricantes.

El vehículo actuará solo como un medio para llevar los sólidos y depositarlos en todas las áreas internas de trabajo de las cadenas para garantizar una máxima reducción de la fricción y la subsecuente eliminación del desgaste.

Los sólidos metálicos, incluyendo el bisulfuro de molibdeno, berilio y titanio proveerán excepcional protección anti-desgaste en aquellas áreas de la cadena (rodillos y pines) que están sujetas al mayor desgaste operacional.  El vehículo no aceitoso asegura una máxima limpieza, proveyendo una adecuada protección contra la corrosión y desplazamiento de agua a la vez que actúa como preventivo de óxido y corrosión.

Mientras los pines, bujes, ruedas dentadas y pegas estarán adecuadamente lubricados, la superficie exterior limpia de la cadena no estará sujeta a contaminación de polvo, sucio, basura, fibras o ningún otro tipo de partículas extrañas encontradas en el ambiente.  No aparecerá daño, desgaste o abrasión, ya que el S-RC #1 es un lubricante superior que eliminara el problema de lubricación con grasa y con aceites lubricantes convencionales, donde las superficies lubricadas son el exterior de las cadenas donde el desgaste no será aparente aunque la grasa o el aceite actuarán como un magneto pegando arena, polvo u otros tipos de materiales abrasivos que actualmente van a acelerar el desgaste y la abrasión en las superficies móviles.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad cSt @ 100˚C	3.6

@  40˚C	13.7					ASTM D   445

Índice de Viscosidad   	144 					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-48(-50)					ASTM D-    97

Punto de Encendido ˚C (˚F)  	120(248)					ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F) 	133(271)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Nil					ASTM D-  892

Corrosión al Cobre, 121˚C (250˚F)

3 Horas	1a

Prueba de Herrumbre	Pasa					ASTM D-665 A & B

PIN #						08010

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL