HOJA DE SEGURIDAD

SLC-16

Revisión B

Fecha Efectiva: 01/11/2018

Regulación: 1907/2006/EC, de acuerdo con las previsiones del Articulo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/REPRESENTANTE

  - IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del Material		: SLC-16

Código del Producto          		: 02020

  - USOS RELEVANTES IDENTIFICADOS DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA Y USOS NO AUTORIZADOS

Uso del Producto		: Limpiador/Desgrasador alcalino, miscible en agua.

Usos No Autorizados	: Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las 	                            recomendadas en la Sección 1, sin antes pedir consejo al suplidor.

  - DETALLES DEL SUPLIDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD

Manufacturero/Suplidor	: Sentinel Lubricants Inc.

15755 NW 15th Ave

Miami, FL 33169

Teléfono			: Marketing Technician Department

1(800) 842-6400, (305) 625-6400

Fax                                          : (305) 625-6565

Contacto por Email para la Hoja de Seguridad	: info@sentinelsynthetic.com

1.4 NÚMERO DE TELÉFONO PARA EMERGENCIAS	: INFOTRAC – 1.800.535.5053     Contrato #107464

Internacional – 352.323.3500

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	: Irritante de la Piel – 3, Irritante del Ojo – 2A

2.2 PALABRA SEÑAL 	              : ADVERTENCIA

2.3 PICTOGRAMAS DE PELIGRO	:

2.4 FRASES DE RIESGO		: Causa leve irritación de la piel. Causa irritación seria del ojo.

2.5 FRASES DE PRECAUCIÓN

Prevención General: Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse las manos bien después de usarse. Usar guantes protectores, ropa protectora, protección en los ojos y protección en la cara.

Respuesta	: Si se traga, inmediatamente llamar a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un doctor. Si sobre la piel, lavar con bastante agua/ducharse. Inmediatamente quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de reusar. Si ocurre irritación de la piel, buscar atención médica. Si se inhala, llevar a la persona hacia aire fresco y mantener confortable para que respire. Si cae en los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua por varios minutos. Remover los lentes de contacto si presentes y fáciles de remover. Continuar enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste, obtener consejo/atención médica.

Almacenamiento	: Mantener el recipiente bien tapado.

Disposición	: Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 INGREDIENTES

| Identidad Química |  | CAS |  | Rango % peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-butoxietanol | Butilo | 111-76-2 |  | 1-5 |
| Metasilicato de Sodio |  | 6834-92-0 |  | 1-5 |
| Hidróxido de Sodio | Lejía | 1310-73-2 |  | 1-5 |

Según el párrafo (i) del 29 CFR 1910.1200, la formulación se considera un secreto del negocio y la identidad química específica y los porcentajes exactos de composición pueden haber sido guardados o cambiados.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información General		: No se espera que sea un peligro para la salud cuando se usa bajo condiciones normales.

Inhalación	: No se necesita tratamiento bajo condiciones normales de uso. Si ocurre tos o problemas respiratorios, obtener consejo médico.

Contacto con la Piel	: Remover la ropa contaminada. Enjuagar con agua. Lavar la ropa antes de reusar.

Contacto con los Ojos	: Remover los lentes de contacto. Enjuagar con agua clara por lo menos 15 minutos. Si ocurre irritación persistente, obtener atención medica.

Ingestión	: Lavar bien la boca. Inmediatamente tomar 2 vasos de agua. Buscar atención medica si ocurren síntomas. No inducir vómitos.

Auto-protección

del rescatista	: Cuando se prestan primeros auxilios asegurarse que se está usando el equipo protector personal apropiado de acuerdo al incidente, el daño y los alrededores.

4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES

Agudos y Demorados	: Dermatitis. Erupción. Puede causar una reacción alérgica en la piel.

4.3 INDICACIÓN DE NECESIDAD DE CUALQUIER ATENCIÓN INMEDIATA MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL

Nota a los Médicos	: Tratar sintomáticamente. Sintomas pueden demorarse.

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Eliminar del área del fuego a todo personal que no sea de emergencia.

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN:

Espuma, rociado con agua o niebla. Polvo químico seco, dióxido de carbono.

5.2 PELIGROS ESPECIALES QUE EMANAN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA:

Durante el fuego, pueden formarse gases peligrosos para la salud.

5.3 CONSEJOS PARA LOS BOMBEROS:

Equipo protector adecuado, incluyendo guantes resistentes a los químicos deben usarse; usar ropa resistente a los químicos es indicada si hay mucho contacto con el producto vertido. Aparatos de respiración auto contenidos deberán usarse cuando acercándose a un fuego en un espacio confinado. Seleccionar ropa de bomberos aprobada por los estándares relevantes (p.e. Europa: EN469).

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Evitar contacto con el material derramado o botado. Para guía en la selección de equipo de protección personal ver la Sección 8 de esta Hoja de Seguridad. Observar las regulaciones relevantes locales e internacionales.

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal de no emergencia	: Evitar contacto con la piel y los ojos.

Para los servicios de emergencia	: Evitar contacto con la piel y los ojos.

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES:

Usar contención apropiada para evitar contaminación ambiental. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u otras barreras apropiadas.

6.3 MÉTODOS Y MATERIALES PARA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA:

Resbaloso cuando se riega. Evitar accidentes, limpiar inmediatamente. Prevenir el que se esparza por medio de una barrera con arena, tierra u otro material de contención. Reciclar el liquido directamente o con algún absorbente. Recoger el residuo con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y desechar adecuadamente. Las autoridades locales deberán ser avisadas si un derrame significativo no puede ser contenido.

6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:

Para guía sobre la selección de equipos de protección individual, ver la Sección 8 de esta ficha de seguridad. Para obtener orientación sobre la eliminación del material derramado, ver la Sección 13 de esta ficha de seguridad.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES GENERALES:

Evitar respirar los vapores Usar solamente con ventilación adecuada, abriendo puertas o ventanas para obtener ventilación cruzada-. Usar la información en esta hoja de seguridad como guía a una administración del riesgo de las circunstancias locales para ayudar a determinar los controles apropiaos para el manejo seguro, almacenamiento y desecho de este material.

7.2 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO:

Evitar contacto prolongado o repetido con la piel; el producto eliminara el aceite/humedad de la piel. Evitar respirar los vapores y/o nieblas. Mantener el recipiente bien tapado y en un lugar fresco y bien ventilado. Usar recipientes adecuadamente etiquetados y que se puedan sellar.

7.3 CONDICIONES PARA ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD

Almacenar a temperatura ambiente.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Si el valor de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH) se provee en este documento, es solo como información.

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de Exposición Ocupacional

| Material | OSHA (PEL) | OSHA (TWA) | NIOSH (REL) | NIOSH (STEL) | ACGIH (Tope) | ACGIH (STEL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-butoxietanol | 50 ppm |  |  |  |  | 20 ppm |
| Hidróxido de Sodio |  | 2 mg/m³ |  |  | 2 mg/m³ |  |

8.2 ÍNDICE DE EXPOSICIÓN BIOLÓGICO (BEI)

| Material | Valor | Determinante | Especies | Tiempo de Muestreo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-butoxietanol | 50 ppm | Creatinina | Orina | Fin del Turno |

8.3 CONTROL APROPIADO DE INGENIERÍA

Medidas Ingenieriles	: Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos deberán estar disponibles en el área de trabajo cerca de donde se usará el material.

8.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección Respiratoria    	: No se requiere.

Protección para la Piel	: Usar guantes químicamente resistentes para contacto prolongado. Uso de delantales y botas es recomendado.

Protección Ojo/Cara	: Anteojos de seguridad con protección lateral se recomiendan como mínimo para cualquier tipo de manejo de químicos industriales. Donde pueda ocurrir contacto con este material, se recomiendan anteojos de protección contra salpicaduras químicas.

Peligro Térmico	: Ninguno.

Higiene General	: Siempre observar buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de tocar el material y antes de comer, tomar y/o fumar.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES BÁSICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

| Descripción Física : Amarillo claro | Partición N-Octanol/Agua : No disponible |
| --- | --- |
| pH : 13 |  |
| Olor : Esencia de limón | Flam. Alta/Baja : NA |
| Punto Ebullición : 104.4°C (220°F) | Viscosidad Dinámica : NDA |
| Punto Inflamación : > 104.4°C (220°F) | Viscosidad Cinemática : NA |
| Solubilidad en Agua : Soluble | Densidad Vapor (Aire = 1) : > 1 (valor estimado) |
| Temp. Auto ignición : No disponible | Velocidad Evaporación (nBuAc=1) : NA |
| Presión de Vapor : No disponible | Descomposición : Descompone al calentarse |
| Densidad Relativa : NA | Temperatura Inflamabilidad : NDA |
| Densidad : NA | Propiedades Oxidantes : NDA |
| Gravedad Especifica : > 1 | Propiedades Explosivas : No está clasificado |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD                                                      : Este producto no es reactivo bajo condiciones normales.

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA		         : Estable

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS	: Polimerización peligrosa no ocurre.

10.4 CONDICIONES A EVITAR	         : Calor, llamas pueden causar que el producto se descomponga..

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES          : Aluminio, zinc, ácidos fuertes, cuero, lana, estaño.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS	: Dióxido de Carbono, monóxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 ESTIMADOS DE TOXICIDAD AGUDA (Mezcla)

Toxicidad Aguda de Ingredientes:

| Material | Oral LD₅₀ |  | Dérmica LD₅₀ |  | Inhalación LC₅₀ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Especies | Valor | Especies | Valor | Tiempo | Especies |
| SLC-16 | >5000 mg/kg* | Rata | NDA |  | NDA |  |  |

*Estimado, basado en datos de productos similares.

11.2 CLASIFICACIÓN COMO RIESGO DE SALUD

Datos Carcinogénicos

| Calif Prop-65 | OSHA | NIOSH | ACGIH | NTP | IARC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | No | No | No | No | No |

11.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES RUTAS DE EXPOSICIÓN/ENTRADA

Rutas de Exposición	: Contacto con Piel, contacto con ojos, inhalación e ingestión.

11.4 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS FÍSICOS, QUÍMICOS & TOXICOLÓGICOS

Sintomas de Exposición	: Referirse a la sección 11.5 abajo

11.5 EFECTOS DEMORADOS & INMEDIATOS & TAMBIÉN EFECTOS CRÓNICOS DE EXPOSICIÓN CORTA & LARGA

Efectos Demorados	: No se conocen.

Efectos Inmediatos	:

Irritación por Inhalación: Se espera que sea bajo riesgo de inhalación.

Contacto con Piel  : Puede causar irritación leve de la piel y con exposición repetida, sequedad y rajado. También dermatitis, erupción o reacción alérgica a la piel.

Contacto con Ojos	: Vapores pueden irritar los ojos. Contacto directo o prolongado con los ojos será  doloroso e irritante. Buscar atención médica para irritación prolongada.

Irritación por Ingestión	: Si es tragado causara irritación del tracto gastrointestinal. Buscar atención médica inmediatamente.

Toxicidad por Ingestión	: Se espera que sea de bajo riesgo de ingestión.

Efectos Agudos	: Este producto se considera que es un irritante potencial. Este producto no deberá ser usado para cualquier otro propósito que el aprobado en la Sec 1.

Efectos Crónicos	: No está establecido.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 TOXICIDAD ACUÁTICA AGUDA *

| Material | PESCADO |  |  | INVERTEBRADOS |  |  | PLANTAS ACUÁTICAS |  |  | MICROORGANISMOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo | Valor | Periodo | Tipo | Valor | Periodo | Tipo | Valor | Periodo | Tipo | Valor | Periodo |
| SLC-16 | LC50 | 690 mg/L | 96hr | EC50 | 1600 mg/L | 48hr |  | NDA |  |  | NDA |  |

* Estimado, basado en datos de productos similares.

12.2 PERSISTENCIA & DEGRADABILIDAD	: No está disponible

12.3 POTENCIAL BIO ACUMULATIVO	: Potencial para bioacumularse es bajo.

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO	: No está disponible.

12.5 OTROS EFECTOS ADVERSOS	: No está disponible

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE DESECHOS

Eliminación de Material	: Recuperar o reciclar si es posible. Es responsabilidad del generador de desechos el determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material generado y así determinar la clasificación apropiada del desecho y su método de descarte de acuerdo con las regulaciones aplicables. No desechar hacia el ambiente, en drenajes o en corrientes de aguas.

Eliminación del Recipiente	: Desechar de acuerdo con las regulaciones prevalecientes, preferiblemente a un recolector reconocido o contratista. La competencia del colector o contratista deberá ser establecida de antemano.

Legislación Local	: El descarte deberá ser de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables regionales, nacionales y locales. Clasificación del agua es siempre la responsabilidad del usuario final.

14. TRANSPORTE E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ETIQUETAS SEGÚN OSHA

No está regulado como producto peligroso.

DOT – Clase 55, Compuesto de Limpieza

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 REGULACIONES FEDERALES

TSCA 8 (b) Estado del Inventario: Todos los componentes están listados o están exentos de listarse en el Inventario de La Ley de Control de Substancias Toxicas.

CERCLA/SARA Sec 313	: 2-butoxietanol (Categoría Glicol Éter)

SARA 311/312	: Peligro Inmediato.

PA Right-to-Know Comp.	: Hidróxido de Sodio

NJ Right-to-Know Comp.	: Hidróxido de Sodio

MA Right-to-Know Comp.	: Hidróxido de Sodio

16. OTRA INFORMACIÓN

RI Right-to-Know Comp.	: Hidróxido de Sodio

NFPA ID Del RIESGO	: Salud – 1        Inflamabilidad – 0       Reactividad – 0

HMIS ID Del RIESGO	: Salud – 1        Inflamabilidad – 0       Reactividad – 0

Distribución SDS	: La información en este documente deberá estar disponible a todo aquel  que pueda manipular el producto.

Numero de Revisión SDS	: B

Fecha Efectiva SDS	: 01/11/2018

Regulación SDS	: Regulación 1907/2006/EC modificado por el Reglamento (EU) 453/2000.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41, Industrial Safety & Health Act y OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Declaración	: La información está basada en nuestro actual conocimiento y es la intención el describir el producto solamente para el propósito de entender sus efectos respecto a salud, seguridad y ambiental. No debe ser interpretado por lo tanto como garantía de ninguna propiedad especifica del producto. PS-cheunibigbag