SL-OG “S”

Revisión B

Fecha Efectiva: 1/11/2018

Regulación: 1907/2006/EC, De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200),

NORMA Oficial Mexicana NOM-018

SL-OG “S”

Revisión B

Fecha Efectiva: 1/11/2018

Regulación: 1907/2006/EC, De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200),

NORMA Oficial Mexicana NOM-018

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

  - IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del Material		: SL-OG “S”

Código del Producto		: 01013

  - USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS NO AUTORIZADOS

Uso Del Producto	: Compuesto sintético metálico diseñado para lubricación general de engranajes abiertos.

Usos Desaconsejados		: Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las					                      	recomendadas en la Sección 1, sin obtener primero el consejo del suplidor.

  - DETALLES DEL SUPLIDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD

Fabricante/Suplidor	: Sentinel Lubricants Inc.

15755 NW 15th Ave

Miami, FL 33169

Teléfono			: Marketing Technician Department

1(800) 842-6400, (305) 625-6400

Fax                                          : (305) 625-6565

Contacto por Email para la Hoja de Seguridad: info@sentinelsynthetic.com

1.4 NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA	: INFOTRAC – 1.800.535.5053     Contrato #107464

Internacional – 352.323.3500

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

| Aerosol Inflamable. 1 | H222 | Peligros Físicos | Aerosol Inflamable Cat. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas (Comp.) Bajo Presión | H280 | Peligros Físicos | Gases bajo presión, gas comprimido |
| Irrit. de la piel 2 | H315 | Peligros de Salud | Corrosión/irritación de la piel Cat. 1 |
| Repr. 2 | H361 | Peligros de Salud | Toxicidad Reproductiva Cat. 2 |
| Stot Se 3 | H336 | Peligros de Salud | Toxicidad al órgano objetivo específico (exposición simple) Cat. 3 |
| Stot Re 2 | H373 | Peligros de Salud | Toxicidad al órgano objetivo específico (exposición repetida) Cat. 2 |
| Asp. Tox 1 | H304 | Peligros de Salud | Peligro de aspiración Cat. 1 |
| Acuático Agudo 1 | H401 | Peligros Ambientales | Peligros para el medio ambiente acuático Peligro Agudo Cat.1 |
| Acuático Crónico 2 | H411 | Peligros Ambientales | Peligros para el medio ambiente acuático Peligro Crónico Cat.2 |

2.2 ELEMENTOS DE ETIQUETADO

Pictogramas

| GHS02 | GHS04 | GHS07 | GHS08 | GHS09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PALABRA DE ADVERTENCIA	 : PELIGRO

| DECLARACIONES DE PELIGRO | H222 | Aerosol extremamente inflamable |
| --- | --- | --- |
|  | H280 | Contiene gases bajo presión; peligro de explotar si calentado |
|  | H304 | Puede ser fatal si es tragado y entra en las vías respiratorias |
|  | H315 | Causa irritación de la piel |
|  | H336 | Puede causar soñolencia o mareos |
|  | H361 | Sospechoso de dañar la fertilidad o el feto |
|  | H373 | Puede causar daño a los órganos a través de exposición prolongada o repetida |
|  | H400 | Muy tóxico a la vida acuática |
|  | H411 | Tóxico a la vida acuática con efectos prolongados |
| DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN | P202 | No utilizar hasta que todas las precauciones en el manejo hayan sido leídas y entendidas |
|  | P210 | Mantener alejado de calor/chispas/llamas activa/superficies calientes.–No fumar |
|  | P211 | No rociar sobre llama activa o cualquier otro método de ignición |
|  | P251 | Contenedor bajo presión: No perforar o quemar aun después de usar |
|  | P260 | No respirar el rocío |
|  | P264 | Lavarse bien las manos después de usar |
|  | P271 | Usar solamente en el exterior o en un área bien-ventilada |
|  | P273 | No descargar al ambiente |
|  | P280 | Usar guantes protectores y protección para los ojos |
|  | P301+P310 | Si tragado: inmediatamente llamar al CENTRO DE ENVENENAMIENTO |
|  | P302+P352 | Si sobre la piel: lavar con bastante agua |
|  | P304+P340 | Si inhalado: mover la persona al aire fresco y mantener cómoda para que respire |
|  | P308+P313 | Si expuesto o preocupado: Obtener consejo/atención medica |
|  | P314 | Obtener consejo/atención medica si se siente mal |
|  | P331 | NO inducir vómitos |
|  | P332+P313 | Si ocurre irritación de la piel: Obtener consejo/atención medica |
|  | P362+P364 | Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar |
|  | P391 | Recoger derrames |
|  | P403 | Almacenar en una área ventilada |
|  | P410+P412 | Proteger de luz solar. No exponer a temperaturas en exceso de 50°C/122°F |
|  | P501 | Disponer los contenidos/ contenedor acorde a regulaciones pertinentes |

2.3 OTROS PELIGROS QUE PUEDEN NO RESULTAR EN CLASIFICACIÓN

Peligros sin Clasificacion			: Ninguno.

2.4 TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

30% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Oral)

44.85% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Dermico)

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 SUBSTANCIA / MEZCLA

Substancia / Mezcla		: Mezcla

3.2 COMPOSICIÓN

| Nombre de la Substancia | CAS | Rango de % peso | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| N-Hexano | 110-54-3 | 10-30 | Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Repr.2,H361 STOT RE 2, H373 Acuático Crónico 2, H411 Acuático Agudo 2, H401 |
| Cobre | 7440-50-8 | 10-30 | Acuático Agudo 1, H400 |
| N-Butano | 106-97-8 | 10-30 | Flam Gas 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280 |
| Isobutano | 75-28-5 | 5-10 | Flam. Gas 1,, H220 Press. Gas (Diss.),H280 |
| Propano | 74-98-6 | 5-10 | Gas Inflam. 1, H220 Press. Gas (Diss.) H280 |

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información General	: Llamar al médico inmediatamente.

Inhalación	: Llevar a aire fresco y mantener confortable para que respire.

Contacto con la Piel	: Lavar la piel con suficiente agua.  Quitar la ropa contaminada.  Consultar un médico si la irritación continua.

Contacto con los Ojos	: Enjuagar los ojos con agua como precaución.  Remover los lentes de contacto, si presentes y fáciles de quitar.  Continuar enjuagando.  Si persiste la irritación de los ojos: Obtener consejo/atención médica.

Ingestión	: No inducir vómitos!  Contactar un médico inmediatamente.

Protección del 	: Cuando se prestan primeros auxilios asegurarse que se está usando el equipo protector

Rescatista                                personal apropiado de acuerdo al incidente, el daño y los alrededores.

4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AMBOS AGUDOS Y DEMORADOS

Síntomas de Exposición	: Irritación de los ojos, Irritación de la nariz, laxitud (debilidad), Dermatitis, Dolor de cabeza, Mareos, Nausea, Neumonitis química (Aspiración del Líquido), entumición.

Efectos Retardados	: No se conocen.

Efectos Inmediatos	: Asfixia

Efectos Crónicos	: No se conocen.

Órganos Objetivo	: Sistema Nervioso Central, Ojos, Hígado, Sistema Nervioso Periferal, Sistema Respiratorio, Piel, Riñones.

4.3 INDICACIÓN DE NECESIDAD DE CUALQUIER ATENCIÓN INMEDIATA MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL

Nota al Medico			 : Tratar sintomáticamente.

Tratamientos/Antídotos Específicos	: No hay información disponible.

Condiciones Médicas Agravadas	: Puede agravar al personal con desórdenes pre-existentes asociados con cualquier Órgano Objetivo.

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN

Medios de Extinción	: Agua, dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma acuosa universal formadora      de película.

Media Inadecuado	: Chorro de agua

5.2 RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTAN DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

Productos De Combustión Peligrosos	: Productos pueden incluir: Óxidos de carbono, humo, vapores, Ver Secc. 106

Peligros Específicos Durante la Extinción: Extremadamente inflamable.  Contenidos bajo presión.  En un fuego o si se calienta, ocurrirá un aumento en la presión lo cual puede resultar en la explosión del recipiente. Vapores más pesados que el aire van a moverse a lo largo del suelo y viajarán hacia una fuente de ignición.

5.3 ACCIONES PROTECTORAS ESPECIALES PARA LOS BOMBEROS

Acción Protectora	: Usar rociado con agua para enfriar los envases expuestos al fuego ya que el contenido puede romperse violentamente por la presión desarrollada por el calor.

Protección Durante	: Bomberos deberán usar aparatos de respiración auto-contenidos con máscara total

La Extinción                              operada en modo de presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal de no emergencia: No debe tomarse acción por el personal de no emergencia sin entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas circundantes. No permitir la entrada a personal no protegido e innecesario. No tocar o caminar a través del derrame. Remover las fuentes de ignición y proveer ventilación adecuada si es seguro hacerlo.

Para los servicios de emergencia	: Usar protección personal según se recomienda en la Sección 8. Observar las precauciones provistas para personal de no emergencia.

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES.

Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos. Minimizar el uso de agua para prevenir contaminación ambiental.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL PARA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA

Procedimientos de Contención: Producto es un aerosol, por lo tanto derrames y fugas son poco probables. En el caso de ruptura, el contenido derramado puede contenerse con almohadillas absorbentes de aceite/solvente, medias y/o absorbentes. No usar material combustible como el aserrín.

Procedimientos de Limpieza: Derrames de aerosoles son inusuales y por lo general de poco volumen. Los grandes no se consideran un problema normalmente. En caso de una rotura, evitar respirar los vapores y ventilar bien el área. Remover las fuentes de ignición y usar equipo anti chispas. Chupar el material con absorbente inerte y colocar en recipientes de seguridad para su desecho adecuado.

Otra Información	: Los productos en aerosol representan un peligro limitado y no se derramaran o fugaran a no ser que se rompan. En caso de rotura el contenido por lo general es evacuado de la lata rápidamente. El área deberá ventilarse inmediatamente y proveerse ventilación continua hasta que todos los humos y vapores hayan sido removidos. Las latas de aerosol nunca deberán incinerarse o quemarse.

Materiales Prohibidos	: Material combustible adsorbente como el aserrín, uso de equipo que pueda causar chispas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO

Precauciones del Manejo General: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evitar contacto prolongado o repetido con la piel. Evitar respirar los vapores. No incinerar los recipientes. Siempre reemplazar las sobretapas cuando no están en uso. Evitar su uso cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición. Exposición al calor o exposición prolongada al sol puede causar que explote la lata. Usar solamente con ventilación adecuada, abriendo puertas o ventanas para obtener ventilación cruzada-. Lavarse las manos después de usarla.

Recomendaciones de Higiene	: No comer, tomar o fumar cuando usan este producto. Lavarse bien las manos después de usar. Remover ropa contaminada y equipo protector antes de entrar a las áreas de comer o fumar.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO INCLUYENDO CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD

Requisitos de Almacenamiento: Almacenamiento de latas individuales debe hacerse en un área por debajo de 50°C (122°F) y lejos de las fuentes de calor. Asegurar que las latas estén en lugar seguro para prevenir volcarlas y romperlas accidentalmente. Para guardar cantidades en paletas, cumplir con NFPA 30B (Fabricación y Almacenaje de Productos en Aerosol) es recomendable. Este producto está clasificado como un aerosol nivel 3.

Incompatibilidades		        : Segregar almacenamiento separado de los materiales indicados en la Sección 10.

Clasificación NFPA 30B                      : Este producto está clasificado como aerosol nivel 2 según NFPA 30B.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

| N-Butano (106-97-8) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 1000 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1900 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1900 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| Propano (74-98-6) |  |  |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| NIOSH | US IDLH (ppm) | 2100 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1800mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| Isobutano (75-28-5)) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 1000 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1900 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| N-Hexano (110-54-3) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 50 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 400 ppm |
| NIOSH | US IDLH (ppm) | 1100 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 180 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 50 ppm |
| California | California PEL (mg/m³) | 180 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 50 ppm |
| Índice de Exposición Biológica | 2.5 Hexanodion en la orina (sin hidrólisis), Fin del turno al final de la semana | 0.4 mg/l |
| Cobre (7440-50-8) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 0.2 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 0.11 mg/m³ |
| NIOSH | US IDLH (mg/m³) | 100 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1 mg/m³ |

8.2 CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Medidas Ingenieriles	: Usar solamente con ventilación adecuada. Ventilación general (típicamente 10 cambios de aire por hora) deberá usarse. Rangos de ventilación deberán compararse a las condiciones. Extractores locales o un sistema cerrado de manejo pueda necesitarse para controlar la contaminación del aire debajo del menor OEL de la tabla anterior.

Equipo Para Protección

Personal

Protección Ojo/Cara	: Anteojos de seguridad con protección lateral se recomiendan como mínimo para cualquier tipo de manejo de químicos industriales. Donde pueda ocurrir contacto con este material, se recomiendan anteojos de protección contra salpicaduras químicas.

Protección para las Manos	: Guantes resistentes a los Químicos, probados de acuerdo al ASTM F903-17.

Comentarios	: Escoger guantes para proteger las manos contra químicos dependiendo de la concentración y la   cantidad de la sustancia peligrosa y específico al lugar de trabajo.

Protección a la Piel y el Cuerpo: Para contacto breve, no hay precauciones más que usar ropa limpia que cubra el cuerpo.  Cuando pueda ocurrir contacto prolongado o repetido, usar ropa protectora a prueba de los ingredientes listados en la Sección 2.

Protección Respiratoria            : Un respirador aprobado con cartucho para vapor orgánico puede ser permisible bajo ciertas circunstancias donde concentraciones aéreas se espere que excedan los límites exposición ocupacional.

Conformidad	: Si necesaria, conformidad con OSHA estándar 29 CFR 1910.134 es necesaria.

Otro Equipo Protector	: Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos deberán estar disponibles en el área de trabajo cerca de donde se usará el material.

Controles de Exposición

Ambientales	: Evitar verter al ambiente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 PROPIEDADES FÍSICAS

| Punto Ebullición : >68.70°C | Punto de Fusión/Congelamiento : >-95.30°C |
| --- | --- |
| Punto Inflamación : >-27.00 °C | Punto Inflamación, Propulsor : -104.40 °C |
| Limites Explosivos : LEL: 1.10 UEL: 10.00% | Temp Auto ignición, Liq.. : 225.00°C |
| Inflamabilidad : Aerosol Extremadamente Inflamable | Densidad : 0.707 g/cm³ |
| Peso Molecular : No Disponible | Peso : 5.900 lbs./gal |
| Presión de Vapor : N/A | pH : N/A |
| Densidad del Vapor : N/A | Tasa de Evaporación (nBAc=1) : N/A |
| Estado Físico : Producto bajo Presión | Coeficiente de Partición (Log Pow) : N/A |
| Viscosidad : N/A | Índice de Refracción : N/A |
| Umbral de Olor : N/A | Calor de Combustión (∆Hc) :10758.33 BTU/lb |
| Olor : Como a petróleo | Solubilidad en Agua : N/A |
| Apariencia/Color : Dorado | Temp de Descomposición : N/A |

9.2 PROPIEDADES AMBIENTALES

| Porcentaje Volátil : 55% Peso | VOC Regulatorio : 388.66 lbs./gal (3.24 g/L) |
| --- | --- |
| Porcentaje VOC : 55% Peso | VOC Actual : 388.85 lbs./gal (3.24g/L) |
| Porcentaje HAP : 0% Peso | HAP Contenido : 0.00 Ibs./gal (0.00 lbs./gal) |
| Potencial de Abatimiento de Ozono : 0.00 ODP |  |
| Potencial Calentamiento Global : 1.04 GWP | Reactividad Max Incremental :0.5660 g 03/g |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD	: No hay datos de pruebas específicas relacionadas a la reactividad disponible para este producto o sus ingredientes.

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA	: Este producto es estable.

10.3 REACCIONES PELIGROSAS	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se espera que ocurran reacciones peligrosas.

10.4 CONDICIONES A EVITAR		: Descarga electrostática, otras fuentes de ignición, calor, llamas, chispas.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES	: Agentes Oxidantes Fuertes, Compuestos Halogenados, Acido Cloro sulfúrico, Cloro, Clorato de Potasio, Tetroxido de di nitrógeno, Dióxido de Cloro.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN   : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se espera que se produzcan productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS TOXICOLÓGICOS

| Isobutano CAS: 75-28-5 / EC: 200-857-2 |  |
| --- | --- |
| LC50 Inhalación (Rata) | 368000 ppm/4h (Cheminfo) |
| N-Butane CAS: 106-97-8 / EC: 203-448-7 |  |
| LD50 Inhalación (Rata) | 658 mg/l/4h (Cheminfo) |
| LC50 Inhalación (Rata ) | 276000 ppm/4h (Cheminfo) |
| Propane CAS: 74-98-6/ EC: 200-827-9 |  |
| LD50 Oral (Rata) | 658 mg/l/4h (lit.) |
| N-Hexane CAS: 110-54-3/ EC: 203-77-6 |  |
| LD50 Oral (Rata) | 29700 mg/kg (RTECS) |
| LC50 Dérmica (Conejo) | >3350 mg/kg peso corporal (Cheminfo) |
| LC50 Inhalación (Rata) | 38500 ppm/4h (Cheminfo) |

Ruta de exposición			: Contacto con los ojos, Ingestión, Contacto con Piel, Inhalación

Efectos Retrasados e Inmediatos	: Ver sección 4.2

Corrosión de Piel / Irritación		: Causa irritación de piel

Daño a los ojos / Irritación    	: No clasificado

Respiratorio /Sensibilización Piel	: No clasificado

Mutagenicidad células germinales	: No clasificado

Toxicidad Reproductiva		: Sospechoso de dañar la fertilidad o el feto

STOT – Exposición simple		: Puede causar soñolencia o mareos

STOT – Exposición Repetida		: Puede causar daño a los órganos a través de exposición prolongada o repetida

Peligro de Aspiración			: Puede ser fatal si se traga y entra en las vías respiratorias

Vaporizador				: Aerosol

Datos Carcinogénicos	: Ninguno de los ingredientes en el producto están listados con OSHA, IARC, NTP o ACGIH o sospechados/ conocidos como carcinogénicos en concentraciones por encima de 0.1% por peso.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 ECO TOXICIDAD Y PROPIEDADES ECOLÓGICAS

| n-Butano (106-97-8) |  |
| --- | --- |
| Persistencia y Degradabilidad | Fácilmente biodegradable en agua |
| Factor de Bioconcentración | 33.52 |
| Log Pow | 2.89 |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial para bioacumulación (Log Kow < 4) |
| Log Koc | 1.641 |
| Propano (74-98-6) |  |
| Persistencia y Degradabilidad | Fácilmente biodegradable en agua. N/A (gas). Fotodegradación en el aire. |
| BCF Pez | 9 – 25 (BCF) |
| Log Pow | 2.28 (Calculado) |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial para bioacumulación (Log Kow < 4) |
| Isobutano (75-28-5) |  |
| Persistencia y Degradabilidad | Fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. N/A (gas). |
| BCF Pez | 26.62 |
| Log Pow | 2.76 |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial para bioacumulación (Log Kow < 4) |
| Low Koc | 1.545 |
| n-Hexano (110-54-3) |  |
| LC50 Pez | 2.5 mg/l Fathead Minnow – 96 hr |
| EC50 Daphnia | 38 |
| Demanda de Oxigeno Teórica | 3.52 g 02/g sustancia |
| BCF Pez | 501.187 (BCF; Otro; Pimephales promelas) |
| Log Pow | 3.9 |
| Potencial Bioacumulativo | Potencial para bioacumulacion (500 < BCF < 5000). |
| Log Koc | 2.17 |
| Cobre (7440-50-8) |  |
| LC50 Pez | 200 µg/l (96 h, Salmo gairdneri, Sistema de flujo transversal, Agua dulce, Peso de evidencia) |
| EC50 Daphnia | 109- 798 µg/l (OECD 202: Daphnia sp. Prueba de Inmovilizaciones agudas, 48 h, Daphnia magna, Sistema estático, Agua dulce, Peso de evidencia |
| Persistencia y Degradabilidad | Biodegradabilidad en el suelo: no se aplica. Biodegradabilidad: no se aplica. |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno | No se aplica |
| Demanda Química de Oxigeno | No se aplica |
| Demanda de Oxigeno Teórica | No se aplica |
| Potencial Bioacumulativo | Bioacumulacion: no se aplica. |

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE DESECHOS

Eliminación de Material	: Características y clasificación del material pueden cambiar con el uso del producto y su localización. Es responsabilidad del usuario el determinar las metodologías para el almacenamiento apropiado, transporte, tratamiento y/o desecho para materiales solventes y residuos en el tiempo de disposición. Todo desecho deberá ser dispuesto en cumplimiento con las respectivas regulaciones nacionales, federales, estatales y/o locales.

Eliminación del Recipiente	: Un recipiente del aerosol que no contenga una cantidad significativa de líquido cumpliría con la definición de metal de descarte [40 CFR 261.1(c)(6)] y estaría exento de la regulación RCRA bajo 40 CFR 261.6 (a)(3)(iv) si va a ser reciclado. Si los recipientes van a ser eliminados (no reciclados) debe ser manejado bajo todas las regulaciones aplicables RCRA y del estado.

Precauciones en el Relleno	: No disponible

Precauciones en la Incineración	: **No incinerar; contenidos bajo presión **.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

| Información sobre el Transporte | DOT (USA) | IATA (AIRE) | IMDG (OCÉANO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 Numero UN | UN-1950 | UN-1950 | UN-1950 |
| 14.2 Nombre Apropiado para Embarque UN | Aerosoles, Cantidad Limitada | Aerosoles, Inflamable, Cantidad Limitada. | Aerosoles, Cantidad Limitada |
| 14.3 Clase(s) de Peligro para el Transporte Etiquetas Cantidad Limitada Código EmS | 2.1 Ninguna Si N/A | 2.1 2.1 – Gas inflamable Si N/A | 2.1 Ninguna Si F-D, S-U |
| 14.4 Grupo de Empaque | --- | --- | --- |
| 14.5 Contaminante Ambiental | No | No | No |
| 14.6 Precauciones Especiales | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 14.7 Transporte a Granel | N/A | N/A | N/A |

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 INFORMACIÓN REGULATORIA

| SARA Sección 313 | Químico (s) sujeto a los requisitos de reportes de la Sección 313 o el Título III del Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) de 1986 y 40CFR Parte 372. n-Hexano; CAS: 110-54-3; 10-30%. |
| --- | --- |
| TSCA Sección 12(b) | Este producto o mezcla no se sabe que contenga uno o más químicos sujetos a los requisitos de notificación para exportación de la sección 12(b) de la Ley para el Control de las Sustancias Tóxicas (TSCA) y la 40 CFR Parte 707, subparte D |
| Cantidad Reportable según CERCLA | Químico (s) sujeto a los requisitos de reportes de la Sección 102 del Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) si se descarga al ambiente a o encima de la cantidad reportable. n-Hexano; CAS: 110-54-3; 5000 lb.. |
| SARA Sección 311/312 Clases de Peligros | Peligro de fuego, Peligro de desprendimiento de presión súbita. |
| TSCA Inventario (USA) | Todas las sustancias químicas en este producto están listadas en el Inventario de la Ley de Control Sustancias Toxicas (TSCA). |

15.2 STATE REGULATIONS

| California Proposition 65 | Este producto contiene químicos conocidos por el estado de California que causan defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. n-Hexano (110—54-3); Toxicidad Reproductiva, Macho; Si; 25..0%. |
| --- | --- |
| Listas estatales de Derecho-a-Conocer | Los siguientes químicos aparecen en una o más listas de Derecho a Conocer (RTK) según se indica n-Butano (106-97-8); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. Propano (74-98-6); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. n-Hexano (110-54-3); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List USA – PA –RTK (Right to Know) List. Isobutano (75-28-5); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. |

16. OTRA INFORMACIÓN

16. OTRA INFORMACIÓN

Indicación de cambios:

| Sección | Articulo cambiado | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reemplaza | Añadido |
| 1 | Referencia SDS de la Regulación de USA | Añadido |
| 1 | Fecha de revisión | Añadido |
| 1 | Fecha de emisión | Añadido |
| 2.2 | Frases de Precaución (GHS-US) | Añadido |
| 8.2 | Cumplimiento | Añadido |
| 8.2 | Notas | Añadido |
| 8.2 | Protección a las manos | Añadido |
| 8.2 | Controles de Exposición Ambiental | Añadido |
| 8.2 | Protección respiratoria | Añadido |
| 9 | Apariencia | Añadido |
| 14 | Código EmS (Columna 15 en IMDG Libro 2) | Añadido |

| Código H | Frase H |
| --- | --- |
| H220 | Gas extremadamente inflamable |
| H225 | Highly flammable liquid and vapor |
| H280 | Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta |
| H304 | Puede ser fatal si se traga y entra en las vías respiratorias |
| H315 | Causa irritación de la piel |
| H336 | Puede causar soñolencia o mareos |
| H361 | Sospechoso de dañar la fertilidad o el feto |
| H373 | Puede causar daño a los órganos a través de exposición prolongada o repetida |
| H400 | Muy tóxico a la vida acuática |
| H401 | Tóxico a la vida acuática |
| H411 | Tóxico a la vida acuática con efectos de larga duración |

Full Text of H-Statements:

Renuncio de Responsabilidad: La información contenida es basada en data provista a nosotros por nuestros suplidores y refleja nuestro mejor juicio. Habiendo dicho eso, ninguna garantía de comerciabilidad, aptitud para cualquier uso, o cualquier otra garantía esta expresada o implicada con respeto a la exactitud de tal data, o los resultados obtenidos desde el uso en esto. Como la información contenida se puede aplicar en condiciones fuera de nuestro control y con la cual se puede faltar al conocimiento, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de tal aplicación. Esta información está dada bajo la condición de que las personas que la reciben harán sus propias determinaciones de la idoneidad del material para cualquier uso en particular. Aunque algunos peligros están descritos, no podemos garantizar que son los únicos peligros que existen.