HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### ELECTRO-SOLV “S”

DESENGRASANTE	              ELECTRICO / ELECTRONICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Electro-Solv “S” es un desengrasante para partes eléctricas y electrónicas que no afecta el ozono. Electro-Solv penetra rápidamente, es rápido para evaporar, no deja residuo, es no-conductor y es seguro para usar en metales y plásticos.  Formulado específicamente para limpiar partes eléctricas y electrónicas, equipos y otros mecanismos sensitivos.  Electro-Solv penetra en los poros y rajaduras para remover aceites, grasas, mugre, y otros contaminantes.

Usar en radios, grabadoras, conectores, contactos, equipo de oficina, circuitos integrados, interruptores, relevadores, controles, semi-conductores, interruptores y numerosas aplicaciones.

CARACTERISTICAS TIPICAS

DIRECCIONES: La temperatura de la lata debe ser 18ºC (65ºF) o menos.  (AVISO: Nunca aplicar calor directo a los aerosoles!  Solo agua tibia deberá usarse!)  Insertar el tubo extendedor plástico en la válvula para control preciso y eliminación del exceso.  Rociar el equipo eléctrico y esperar 30 segundos para que el sucio y otros depósitos se suavicen.  Lavar el sucio con un segundo rociado.  Esperar que seque totalmente antes de re arrancar o rehusar el  equipo.

La línea “S” de lubricantes en aerosol Sentinel se compone de productos especialmente formulados para la industria que no afectan la capa de ozono.

La línea “S” de Sentinel no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

Apariencia			               Liquido Claro

Punto de inflamación, ºC (ºF)			                    < -17 (0)

Gravedad Especifica, g/cc @ 60/60ºF			                           0.66

Peso, lbs./gal @ 70ºF			                             5.5

Contenido de ODC, % peso			                       Ninguno

Tensión Superficial, dinas/cm @ 77 ºF			                            17.5

Fuerza Dieléctrica, KV			                               35

Propelente			              	       CO2

Clasificación USDA			             	        H-2

Valor Kauri-Butanol			                		   28

Peso Neto por Aerosol de 20oz			                14oz. (397g)

PIN #			                          01005

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL